Основные физические свойства и характеристики продукта

Для описания, анализа и оценки теплофизических процессов холодильной обработки пищевых продуктов используются аналитические и эмпирические зависимости тепломассообмена продукта с охлаждающей средой. Расчеты тепломассообменных процессов можно выполнить, если известны физические, теплофизические, геометрические и гигротермические характеристики продукта. К ним относятся начальная температура замерзания продукта, плотность, теплоемкость, теплопроводность, температуропроводность, теплосодержание, удельная площадь поверхности, активность воды в продукте.

Начальная температура замерзания продукта tкр используется не только при выполнении теплофизических расчетов, но и при выборе температурного режима хранения. Значения начальной температуры замерзания некоторых пищевых продуктов приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Пищевой продукт | tкр, С |
| --- | --- |
| Говядина | - 0.6 ÷ - 1.3 |
| Телятина | - 0.8 ÷ - 0.9 |
| Птица | - 2.0 |
| Колбасы вареные | - 1.2 ÷ - 3.3 |
| Полукопченые и варено-копченые | - 4.0 ÷ - 7.8 |
| Мясные консервы | - 1.6 ÷ - 2.5 |
| Сыры твердые | - 5.3 ÷ - 9.8 |
| Сыры плавленые | - 3.8 ÷ - 11.5 |
| Яблоки | - 1.4 ÷ - 2.1 |
| Груши | - 1.8 ÷ - 2.8 |
| Виноград | - 1.4 ÷ - 3.5 |
| Картофель | - 0.94 ÷ - 4.7 |
| Морковь | - 1.0 ÷ - 3.3 |
| Капуста | - 0.4 ÷ - 1.4 |
| Лук | - 0.9 ÷ - 3.0 |
| Томаты | - 0.5 ÷ - 0.9 |
| Зеленый горошек | - 1.0 ÷ - 1.2 |

Значения физических и теплофизических характеристик зависят от химического состава пищевых продуктов, структуры, свойств и фазового состояния отдельных компонентов.

Пищевые продукты содержат много воды, и поэтому ее количество и состояние во многом определяют физические и теплофизические характеристики продуктов.

При замораживании особенно значительны изменения свойств продуктов, так как свойства воды и льда существенно различны.

В холодильной технологии воду, перешедшую в лед при замораживании продукта, принято называть вымороженной. Количество вымороженной воды  определяется отношением количества льда Gл при данной температуре к общему количеству воды G в продукте:

 = Gл / G = 1 – (G - Gл) / G

Количество вымороженной воды представляют в долях единицы или в процентах общего содержания воды в продукте.

В пищевых продуктах лед при замораживании образуется из тканевого сока, являющегося разбавленным раствором, причем кристаллизуется растворитель – вода, а концентрация оставшегося в жидком состоянии раствора по мере понижения температуры возрастает.

На основании закона Рауля для разбавленных недиссоциированных молекулярных растворов можно вычислить количество вымороженной воды в зависимости от температуры. Если температуру замерзания отсчитывать от нуля стоградусной шкалы, то вместо понижения температуры замерзания t в законе Рауля можно принять ее абсолютную величину по стоградусной шкале tкр.

Если считать весовое количество растворенных веществ Gр, а их молекулярный вес , тогда температуры начала замерзания раствора, или его криоскопическая температура будет равна

tкр =   С0, С0 = Gp / G  

где  - криоскопическая постоянная воды ( = 1.86 кг  град / моль).

По мере возрастания концентрации раствора вследствие превращения части воды в лед Gл температура замерзания раствора будет

t =   С

C = Gp / [(G - Gл)  ]

Отсюда можем получить следующую зависимость:

tкр / t = С0 / С = (G - Gл) / G

Поэтому количество вымороженной воды в продуктах на основании закона Рауля можно представить следующим выражением:

 = 1 - (tкр / t)

При t = tкр  = 0, а в эвтектической точке должно быть  = 1, что не следует из приведенного выражения по причине ограниченной применимости закона Рауля. Это не обесценивает выражение, поскольку при низких температурах количество вымороженной воды изменятся мало и возникающая погрешность близка к обычной погрешности задания условий расчета. При высокой криоскопической температуре продукта опытные данные по количеству вымороженной воды близки к расчетным. Результаты расчета количества вымороженной воды по приведенной зависимости несколько меньше получаемых экспериментально вблизи криоскопической температуры и несколько больше при низких температурах, что объясняется ограниченностью вымерзания воды в пищевых продуктах.

Чтобы достичь более точных результатов при вычислениях, воспользуемся эмпирическим выражением количества вымороженной воды, полученным Г. Б. Чижовым на основании опытных данных:

 = 1.105 / [1 + 0.31 / lg (t + 1 - tкр)]

В это выражение подставляются значения температур по стоградусной шкале без знака минус.

Пренебрегая отличием криоскопической температуры продукта от наиболее часто встречающейся (минус один градус), приведенное выражение можно упростить:

 = 1.105 / [1 + 0.31 / lg t]

В продуктах с высокой криоскопической температурой увеличение количества вымороженной воды происходит очень быстрое в зоне криоскопической температуры, а затем резко замедляется. Для продуктов с малым содержанием воды и пониженной криоскопической температурой возрастанеи количества вымороженной воды по мере понижения температуры изменяется менее резко.

Плотность, или масса единицы объема, для смесей устанавливается на основе закона смешения и определяется формулой:

 = 1 / [(g1 / 1) + (g2 / 2) + (g3 / 3) + … + (gn / n)]

где g1, g2, g3, …, gn – весовые доли компонентов смеси, в сумме равные единице; 1, 2, 3, …, n – плотности соответствующих компонентов смеси.

С помощью этой формулы можно достаточно точно подсчитать плотность каждого продукта, если известны его состав и плотность составных частей.

При холодильной обработке пищевых продуктов при изменениях темперутары их плотность очень мало меняется и в тепловых расчетах обычно принимается постоянной. Это относится и к процессам, связанным с образованием льда в продуктах или его плавлением, так как изменение плотности продукта в таких процессах не превышает обычно 5 – 8%.

Весовая удельная теплоемкость подчиняется закону аддитивности и вычисляется для смесей по следующей формуле:

с = g1  с1 + g2  с2 + g3  с3 + … + gn  сn

где с1, с2, с3, …, сn – весовые удельные теплоемкости этих компонентов.

Если считать пищевые продукты двухкомпонентными смесями, содержащими W весовых частей воды и (1 – W) весовых частей сухих веществ с соответствующими весовыми удельными теплоемкостями воды с и сухих веществ сс, то теплоемкость продукта до начала льдообразования в нем с0 будет иметь вид:

с0 = сW  W + cc  (1 – W)

Теплоемкость сухих веществ большинства продуктов животного происхождения равняется 1.38 – 1.68 кДж/(кгК), а продуктов растительного происхождения – 0.71 – 1.36 кДж/(кгК).

Так как при отрицательных температурах часть воды в продукте  переходит в лед, теплоемкость которого сл, то теплоемкость продукта см будет вычисляться по формуле:

см = сW  W  (1 – W) + сл  W   + сс  (1 – W)

или см = с0 – (сW – сл)  W  

Так как сW = 4.19 кДж/(кгК), сл = 2.1 кДж/(кгК), то получаем следующую зависимость:

см = с0 – 2.1  W   кДж/(кгК).

Данное выражение наиболее просто и удобно для вычислений теплоемкости замороженных продуктов при отрицательных температурах. Точность результата зависит от точности принимаемых в расчете величин с0 и W, а также от точности вычисления количества вымороженной воды .

При замораживании пищевых продуктов тепло льдообразования, отводимое от единицы массы при понижении ее температуры, будет равно:

dq = LЗ  W  (d / dt),

где LЗ – удельное тепло льдообразования, которое принимают в технических расчетах 335 кДж/кг.

Более точно можно принимать эту величину, учитывая ее уменьшение при понижении температуры, по следующей формуле:

LЗ = 334.2 + 2.12  t

Если в выражении отводимого тепла льдообразования принять изменение температуры на один градус замораживаемой единицы массы продукта, то количество тепла получит размерность и значение составной части удельной теплоемкости и будет определяться по формуле:

q = LЗ  W  (2 - 1)

Сумма расчетной теплоемкости см и тепла льдообразования q при изменении температуры единицы массы на один градус дает полную удельную весовую теплоемкость:

с = см + LЗ  W  (2 - 1)

В процессах замораживания и размораживания пищевых продуктов тепловой эффект соответствует полной удельной теплоемкости. Однако в способах расчета, принятых в технике, часто разделяют тепло, обусловленное теплоемкостью см и тепло фазового превращения q. Примером этого может служить принятый в холодильной технологии расчет тепла, отводимого при замораживании, или тепла, подводимого при размораживании пищевых продуктов.

Величина полной удельной теплоемкости максимальна при криоскопической температуре в начале льдообразования (когда lim  1, причем  = 0 и см = с0).

Если принимать для пищевых продуктов значения tкр = - 1 С, с0 = 335 кДж/(кгК), W = 0.7, LЗ = 335 кДж/(кгК), то можно получить для интервала от – 1 до -2 С с = 120 кДж/(кгК) или с / см = 36.

Величина полной удельной теплоемкости минимальна, когда по достижении достаточно низкой температуры льдообразование заканчивается. Тогда lim  0, с = см, так как q = 0, или с / см = 1. При этом удельная весовая теплоемкость пищевых продуктов составляет 1.55 – 1.97 кДж/(кгК).

Характер изменения теплоемкости пищевых продуктов от температуры показан на рис. 1. Более точное изображение этой зависимости для каждого продукта специфично и определяется главным образом его составом.

Теплопроводность  пищевых продуктов в отличие от теплоемкости нельзя подсчитать по обычным законам смешения. Предлагаемые в некоторых справочниках и руководствах формулы расчета теплопроводности пищевых продуктов, полученные на основе закона смешения, можно оценивать лишь как приближенные.

Пока не созданы достаточно совершенные способы вычисления теплопроводности пищевых продуктов, приходится опираться на опытные данные, которые приводятся в справочниках по различным отраслям пищевой технологии.

Рис. 1 Изменение теплоемкости пищевых продуктов в зависимости от температуры.

Когда в продуктах не происходит льдообразование, теплопроводность их с изменением температуры продукта мало меняется и в технических расчетах  принимается постоянной, если не происходит каких-либо существенных изменений (например, плавление или отвердевание жиров, содержащихся в продуктах).

При понижении температуры, когда в продукте происходит льдообразование, теплопроводность его значительно возрастает, так как теплопроводность льда приблизительно в 4 раза больше теплопроводности воды. В этом случае теплопроводность замораживаемого продукта зависит от количества вымороженной воды (рис. 2).

Рис. 2 Изменение теплопроводности пищевых продуктов в зависимости от температуры.

Обозначив коэффициент теплопроводности продукта при температуре выше криоскопической 0, приняв tкр = - 1 С и используя выражение, по которому подсчитывается количество вымороженной воды, коэффициент теплопроводности продукта при температуре ниже криоскопической м вплоть до завершения льдообразования можно выразить через следующую формулу:

м = 0 + Ал / [1 + (Bл / lg t)]

где t берется по абсолютной величине по стоградусной шкале, Ал и Вл – постоянные (например, для говядины Ал = 0.938 и Вл = 0.186).

Статистическая обработка опытных данных дала возможность предложить приближенную формулу, выражающую теплопроводность пищевых продуктов как функцию температуры при замораживании (И. Г. Алямовский):

м = n + (m / t)

где n и m – постоянные (например, для говядины n = 39.32 кДж/(кгК) и m = 0.67 кДж/(кгК)).

Возрастание теплопроводности продукта при понижении температуры практически заканчивается с окончанием вымерзания воды, если пренебречь дальнейшим несущественным изменением теплопроводности льда и других компонентов продукта.

Температуропроводность продуктов а выражается соотношением их теплопроводности, теплоемкости и плотности. Температуропроводность пищевых продуктов, подвергаемых холодильной обработке без образования льда для каждого отдельного вида продукта, принимается величиной постоянной.

Значительные изменения температуропроводности продукта происходят при льдообразовании.

Так как теплоемкость продукта представляется в двух видах – в виде расчетной теплоемкости см и полной теплоемкости с, то соответственно представляется в двух видах и температуропроводность: как расчетная ам или как полная а:

ам = м / (см  ); а = м / (с  )

Для попределения ам и а вычисляют сначала м, см или с и .

Величина а при криоскопической температуре намного меньше величины ам. С понижением температуры температуропроводность ам возрастает и по завершении льдообразования ам и а становятся равными, что вытекает из характера зависимости теплоемкости см и с продукта от температуры при замораживании.

Рис. 3 Изменение температуропроводности пищевых продуктов в зависимости от температуры.

Кривые температуропроводности для каждого продукта специфичны и зависят более всего от его состава. Возрастание температуропроводности при понижении температуры продукта практически заканчивается с окончанием льдообразования в нем.

Так как изменения расчетной теплоемкости, теплопроводности и температуропроводности продукта при льдообразовании определяются возрастанием количества вымороженной воды, то эти изменения можно описать подобно изменению количества вымороженной воды.

Считая, что при криоскопической температуре количество вымороженной воды соо равно нулю и максимальное количество воды сотах, которое можно выморозить при наиболее низкой температуре, равно единице, получают полное приращение количества вымороженной воды  при замораживании также равным единице. Тогда указанную зависимость можно переписать в новой форме:

 = max -  (tкр / t) / ;  = max - 0.

Далее можно написать выражения для см, м и ам в такой же форме:

см = сmax -  (tкр / t) / с; с = с0 - сmin.

м = max -  (tкр / t) / ;  = max - 0.

ам = аmax -  (tкр / t) / а; а = аmax - а0.

В этих выражениях max, сmax, max, аmax, , с, , а постоянны, поэтому можно записать функцию в общем виде:

f (t) = A + (tкр / t)  B.

Средняя температура в интервале от t1 до t2:

tср = (t2 – t1) / ln (t2 / t1)

Найти эту среднюю температуру необходимо во всех случаях, когда решается задача о замораживании или размораживании, протекающем в интервале температур продукта от начальной t1 до конечной t2, причем обе они лежат в интервале между температурами начала и окончания льдообразования. В таких условиях возникает надобность найти среднее значение см, м или ам, а иногда и среднее значение со для этого интервала температур. Тогда, найдя по формуле среднюю температуру заданного интервала, следует для нее вычислять искомую величину по соответствующим формулам. Однако в тех случаях, когда требуется определить среднюю температуру для величин с или а, она непригодна.

Данными об энтальпия (или теплосодержании) пищевых продуктов пользуются при определении количества подведенного или отведенного тепла по разности энтальпий его конечного и начального состояний при изменении температуры продукта.

Приращение энтальпии di при элементарном изменении температуры dt представляется как тепло изобарного процесса:

di = cp  dt,

где cp – изобарная теплоемкость.

Соответственно для изобарного процесса, когда температура единицы массы продукта изменяется на конечную величину, тепло процесса будет равно:

q = i = c  t.

Теплоемкость продукта должна оставаться постоянной величиной или надо брать ее среднее значение. Условия постоянства теплоемкости продукта соблюдаются лишь в случае, когда нет льдообразования или плавления льда. Но это не препятствует возможности вычисления тепла процесса по разности между энтальпиями в любом температурном интервале.

Энтальпии некоторых пищевых продуктов приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Продукт \ С | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мясо говяжье, птицы | -10.8 | 0 | 13.0 | 30.2 | 57.3 | 75.3 | 98.8 | 185.5 | 232.5 | 235.5 | 238.2 | 245.5 | 248.2 | 264.5 | 280.4 | 296.8 |
| Свинина | -10.5 | 0 | 12.2 | 28.9 | 54.4 | 73.3 | 91.6 | 170.0 | 211.8 | 214.7 | 217.8 | 224.0 | 235.8 | 241.7 | 256.8 | 272.5 |
| Субпродукты мясные | -11.7 | 0 | 13.8 | 33.2 | 62.8 | 87.9 | 109.6 | 204.0 | 261.0 | 264.5 | 268.3 | 274.3 | 289.2 | 296.2 | 312.8 | 330.6 |
| Рыба худая | -12.2 | 0 | 14.3 | 33.6 | 64.0 | 88.4 | 111.9 | 212.2 | 265.8 | 269.5 | 272.9 | 280.0 | 293.9 | 301.3 | 314.4 | 336.0 |
| Рыба жирная | -12.2 | 0 | 14.3 | 32.7 | 62.5 | 85.5 | 106.2 | 199.8 | 249.0 | 252.8 | 256.0 | 262.6 | 277.0 | 283.0 | 300.4 | 317.3 |
| Масло сливочное | -9.2 | 0 | 10.1 | 23.5 | 40.6 | 50.5 | 60.4 | 91.6 | 95.0 | 98.0 | 101.4 | 106.5 | 121.4 | 129.8 | 155.3 | 182.8 |
| Молоко цельное | -12.6 | 0 | 14.3 | 32.7 | 62.8 | 88.7 | 111.2 | 184.2 | 317.8 | 322.3 | 326.0 | 334.4 | 350.7 | 358.5 | 378.0 | 398.0 |
| Сыр | - | - | - | - | 5.5 | 11.3 | 14.3 | 16.7 | 19.7 | 22.2 | 25.2 | 31.0 | 42.3 | 47.7 | 61.5 | 75.7 |
| Виноград, абрикосы, вишня | -17.2 | 0 | 20.6 | 49.8 | 116.0 | 202.2 | 229.0 | 232.6 | 235.8 | 239.5 | 242.9 | 250.2 | 264.5 | 271.8 | 289.6 | 307.0 |
| Фрукты и плоды других видов | -14.2 | 0 | 17.2 | 38.5 | 82.9 | 139.0 | 211.0 | 267.9 | 271.7 | 274.7 | 279.0 | 286.7 | 302.0 | 308.8 | 328.0 | 346.5 |
| Мороженое сливочное | -16.2 | 0 | 19.7 | 46.9 | 105.3 | 178.8 | 221.0 | 224.4 | 227.4 | 230.8 | 234.0 | 240.9 | 254.4 | 264.0 | 277.8 | 294.3 |

При расчетах процессов холодильной обработки пищевых продуктов, когда передача тепла осуществляется радиацией, возникает необходимость в определении коэффициента излучения пищевых продуктов С:

С = п  C0,

где п – степень черноты пищевых продуктов (в среднем п = 0.9), С0 – коэффициент излучения абсолютно черного тела (С0 = 4.96  0.07 ккал / (м2  ч  К4) или С0 = 5.75  0.08 Вт / (м2  К4)).