Технология и производственные линии замороженных блюд

Замороженные блюда – это ассортиментная группа пищевых продуктов, направляемая на замораживание после предварительной термической обработки.

Производство замороженных готовых к употреблению блюд основано на соединении процессов кулинарной обработки с замораживанием во время одного производственного цикла. Это производство впервые освоено в США непосредственно после второй мировой войны, в Европе – в середине 50-х годов прошлого века.

Наблюдающееся в большинстве стран постоянное увеличение производства готовых к потреблению замороженных блюд показывает, что эта отрасль стабильно вошла в современную жизнь, неразрывно связана с условиями жизни и потребностями современного человека, и в будущем, по-видимому, будет основной отраслью пищевой промышленности.

Ранее необходимость производства замороженных блюд была обусловлена исключительно стремлением облегчить труд работающих женщин. Но затем перспективы развития этого производства стали связаны с планируемым развитием обширной сети общественного питания. Применение замороженных блюд в общественном питании позволит значительно снизить расходы на строительство и эксплуатацию предприятий, а также расширить ассортимент выпускаемых продуктов. Опубликованные многочисленные результаты исследований подтверждают экономическую целесообразность организации промышленного производства готовых замороженных блюд.

Бюндер приводит интересные данные о формировании себестоимости промышленного производства замороженных блюд в Германии в сравнении с себестоимостью производства тех же продуктов традиционными методами. Если себестоимость продуктов традиционными методами принять за 100%, то соответствующие статьи расходов при производстве замороженных блюд составят (в %):

| Стоимость рабочей силы | 35 |
| --- | --- |
| Необходимая производственная площадь | 43 |
| Капитальные вложения | 24 |
| Энергетические затраты | 67 |

Промышленное производство замороженных блюд значительно ограничивает качественные изменения продуктов (рис. 1).

Широкий переход сети общественного питания на замороженные готовые к употреблению блюда требует значительного расширения технической базы предприятий устройствами для размораживания и холодильным оборудованием для низкотемпературного хранения. Установлено, что при суточном обороте свыше 100 тыс. порций замороженных блюд, сеть общественного питания при существующей структуре должна быть оснащена 2000 установками для размораживания и свыше 3000 холодильными установками номинальной емкостью около 300 л.

В ряде стран наряду с существующим производством замороженных блюд, индивидуально упакованных для отдельных потребителей, выпускают также многопорционные наборы блюд для сети общественного питания и гастрономии. Кроме этого, замороженные блюда используют для снабжения столовых, больниц, школ, санаториев, домов отдыха, пунктов общественного питания на транспорте. Замороженные блюда употребляют там, где применение традиционных методов кулинарной обработки невозможно или же экономически невыгодно.

Утверждение, что пищевые продукты, приготовленные в домашних условиях, отличаются лучшим качеством, чем выработанные в промышленных условиях, в большей степени базируется на традиционных привычках, чем на действительных различиях в качестве. Вышеизложенное косвенно указывает на факт, что существенным условием дальнейшей интенсификации производства замороженных блюд, особенно многокомпонентных, является соответствие предлагаемого ассортимента изделий достоверно изученным вкусам потенциальных потребителей.

Рис. 1 – Температурный режим при производстве блюд, готовых к употреблению:

а – при традиционных методах обработки блюд; б – при производстве замороженных блюд, готовых к употреблению; 1 – термическая обработка; 2 – порционирование;

3 – замораживание; 4 – хранение в замороженном состоянии; 5 – холодная транспортировка продукта; 6 – подготовка к потреблению; 7 – выдача блюд

Сравнительно высокая цена замороженных блюд во всех странах обусловлена главным образом высоким качеством использованного сырья, удалением из него несъедобных и менее ценных частей, а также кулинарной обработкой до замораживания.

Увеличение расходов на промышленное производство замороженных блюд частично компенсируется более низкими расходами на их транспортировку на предприятия общественного питания или на подготовку для потребления в домашних условиях. Экономия затрат труда может составить до 80 %. Удельные затраты можно снизить, увеличив объем выпускаемой продукции и повысив технический уровень производства. Организация промышленного производства является основным условием получения дешевых продуктов высокого качества.

Новая техника, применяемая для замораживания блюд. В зарубежной промышленности в последние годы наблюдается существенный прогресс в создании новых методов термической обработки, заключающийся прежде всего в явно выраженной тенденции перехода от устаревшего оборудования периодического действия (котлы для варки, печи для выпечки, сковороды), отличающегося рядом существенных технологических и эксплуатационных недостатков (значительные затраты труда на загрузку и выгрузку, неоднородность качества готовых продуктов), к устройствам непрерывного действия, гарантирующим надежную стабильность технологических параметров и высокую производительность, т. е. высокое качество продукта и более низкие производственные затраты.

Возрастающий сирое на замороженные готовые к употреблению блюда в начальном этапе развития этого производства обеспечивался увеличением полезного объема оборудования для тепловой обработки, что, однако, обусловило постоянное увеличение продолжительности выдержки продукта в условиях высоких температур, а также увеличение неравномерности нагрева продукта.

Снижение качества продуктов пропорционально времени их пребывания при температуре 37 – 39 °С, являющейся оптимальной для развития большинства тканевых ферментов. В связи с тем, что с ростом полезного объема теплового оборудования гораздо труднее управлять тепловыми режимами, увеличивается общая продолжительность обработки и выдержки продукта в критическом диапазоне температур.

В новых решениях конструкции аппаратов для термической обработки стремятся к исключению неравномерности воздействия тепла на продукт. Одновременно аппаратуру периодического действия заменяют на непрерывно действующую. Примером такого решения являются устройства, состоящие из лотков небольшой вместимости, постепенно перемещаемых соответствующей системой транспортеров с автоматическим управлением режимом тепловой обработки. При этом определяющим является участок конвейера, на котором происходит тепловая обработка. Загрузка и выгрузка устройства автоматизированы. Такие устройства выпускают с обогревом газом, паром и электричеством и могут быть включены в непрерывные линии производства замороженных блюд, готовых к употреблению. Эти устройства обеспечивают быстрое воздействие тепла (в результате соответствующего конструктивного решения начальной зоны нагрева) и автоматическое регулирование дальнейшего хода процесса термической обработки. Небольшая вместимость отдельных лотков обеспечивает термическую готовность продуктов при незначительной продолжительности обработки, а также равномерность нагрева продукта и высокую пропускную способность устройства. Одновременно обеспечивается непрерывный ритм продукции. Для достижения экспериментально установленной для данного продукта оптимальной продолжительности обработки длительность пребывания лотков с продуктом в устройстве можно плавно регулировать. Непрерывно действующие автоматические устройства такого типа пригодны для обработки паром низкого давления, в кипящей воде, нагретым жиром и при воздействии инфракрасного излучения. Эти устройства выпускают в ряде западных стран, а в последнее время также в Германии. К наиболее известным могут быть отнесены так называемые трансферавтоматы Нефф (Германия).

Эксплуатационные параметры этих устройств следующие: фритюрница непрерывного действия — температура фритюра 140 – 150 °С, продолжительность обработки 4 – 5 мин; непрерывно действующее устройство для жарения – температура 225 – 240 °С; продолжительность жарения до 15 мин; непрерывно действующее устройство для варки – температура 80 – 90 °С, продолжительность обработки до 30 мин.

На рис. 2 представлена примерная схема непрерывно действующего автоматического устройства для варки продуктов в кипящей воде.

Блочная система (фирмы «Восс и Кёрренсбах») состоит из плит для варки в виде шкафа с полками, автоматов для выпечки и аппаратов непрерывного действия для жарения.

Применение аппаратов непрерывного действия позволяет не только улучшить технологические характеристики (достижение равномерных параметров процесса, лучшая сохранность важных пищевых компонентов), но и существенно сократить продолжительность кулинарной обработки продуктов питания и снизить энергетические затраты. Замена двух обычных котлов автоматом для варки под давлением дает возможность при сравнимых условиях сократить продолжительность обработки с 175 до 90 мин и энергетические затраты с 117.6 до 33.6 тыс. кДж. Замена трех сковородок аппаратом для жарения непрерывного действия позволяет соответственно сократить процесс с 150 до 60 мин и снизить энергетические затраты с 164 до 63 тыс. кДж. К этому надо прибавить экономию производственных площадей и затрат труда па обслуживание (около 30 %). Блочные установки для термической обработки в потоке воздуха, насыщенного влагой, дают значительно меньшую экономию времени и энергии, чем автоматы.

Рис. 2 – Схема автоматического устройства для непрерывной варки

Применение микроволнового оборудования дает наименьшую продолжительность обработки при наибольших энергетических затратах и не может считаться экономически выгодным; тем более что обычно эти аппараты периодического действия и имеют низкую производительность.

Параметры обработки главным образом зависят от вида сырья. Сухие методы (запекание, жарение) применяют при термической обработке нежного мяса, предназначенного для изготовления стеков, шницелей, натуральных котлет. Мясо с большим содержанием соединительной ткани перерабатывают на гуляш, рулеты с применением мокрых методов обработки (тушение, варка).

Потери массы при обработке зависят от продолжительности и температуры процесса. При тепловой обработке мокрыми методами потери больше при подогреве мяса с водой комнатной температуры, чем при закладке продукта в кипящую воду (поверхностная коагуляция белков). Кроме того, потери растут также с увеличением количественного соотношения воды и мяса. При тепловой обработке сухими методами более длительный нагрев при более низких температурах сопровождается более высокими потерями, чем кратковременный при более высоких температурах. За оптимальную температуру запекания говядины принято считать 150 °С, свинины  175 °С.

Применение автоматических устройств непрерывного действия снижает потери массы при тепловой обработке и среднем на 4 %. Нагрев микроволновой энергией вызывает потери, близкие к потерям при обычных методах обработки.

В связи с периодичностью действия и низкой пропускной способностью устройства генерирующие микроволны не нашли промышленного применения. Не установлены преимущества этого метода нагрева в формировании качественных показателей продукта по сравнению с традиционными методами тепловой обработки.

Значительный прогресс наблюдается в механизации и частичной автоматизации процессов порционирования постоянных компонентов блюд, дозировки соусов и герметизации упаковки, осуществляемых на специальных линиях до начала процесса замораживания. Только картофель фри, замораживаемый во флюидизационных проходных аппаратах, направляют на упаковку в замороженном виде.

Блюда замораживают в контактных аппаратах или же в туннелях с принудительной циркуляцией воздуха периодического или непрерывного действия.

На хладокомбинате в г. Галле (Германия) для загрузки передвижных этажерок, на которых замораживают продукты, применяют специальный агрегат, состоящий из питающего конвейера, являющегося продолжением упаковочной линии, работающего синхронно с механизмом, перемещающим очередные полки этажерки на уровень загрузки. Агрегат оснащен электронным счетчиком, учитывающим количество упаковочных единиц, сходящих с конвейера.

Основным направлением современной технологии является переход на непрерывные методы переработки с применением механизированных и частично автоматизированных производственных линий высокой производительности. Наряду с существенным прогрессом в развитии промышленного производства замороженных блюд в настоящее время даже на современных предприятиях только некоторые процессы механизированы или автоматизированы, многие операции выполняют вручную.

В холодильной промышленности различных стран наблюдается явно выраженная тенденция к концентрации производства на крупных предприятиях, обеспечивающая применение высокопроизводительных устройств и машин, механизированных и автоматизированных технологических процессов, лучшую организацию, увеличение производительности труда, а также соответствующую организацию контроля качества продукции.

Не рекомендуется выпускать слишком широкий ассортимент продуктов, надо ограничиться блюдами, пользующимися широким спросом и выпускаемыми большими рентабельными партиями. Специализация предприятия по производству замороженных блюд должна соответствовать требованиям рынка.

Пригодность блюд для консервирования замораживанием. В связи с содержанием в продуктах некоторых нестойких компонентов или в результате специфического способа приготовления не все блюда в одинаковой степени можно замораживать и хранить в замороженном виде. Пригодность блюд к замораживанию определяется изменениями качества при хранении в условиях низких температур после предварительной тепловой обработки. Большим спросом пользуются блюда, требующие значительных затрат труда при подготовке в домашних условиях, например пирожки, кнедли.

С точки зрения пригодности для замораживания блюда могут быть разделены на три категории: пригодные без ограничений; блюда, в которых наблюдаются изменения после замораживания и размораживания; полностью непригодные.

К первой категории относятся супы, блюда из овощей, муки, стручковых растений, тушеное мясо и мясо, подвергаемое варке в соусах, и другие мясные блюда. Условно годными являются, в частности, супы, заправленные сметаной, жареное мясо. Непригодными являются мясо, жареное по-английски, а также все блюда из яиц.

Требования к сырью. Основным условием получения готовых продуктов высокого качества является применение сырья, соответствующего определенным требованиям.

Существенное значение имеет степень созревания перерабатываемого мясного сырья. Рекомендуемая продолжительность созревания свинины и телятины 1 – 2 дня, баранины – 3 – 6 дней, говядины – 5 – 8 дней. На созревание направляют мясо после быстрого охлаждения, непосредственно после убоя и выдержки в подвешенном состоянии в условиях охлаждения. Это особенно важно для говядины в связи с ее ароматическими свойствами, нежностью и сочностью. Созревание мяса птицы и рыбы не имеет существенного практического значения.

Для производства замороженных блюд рекомендуют сырье или полуфабрикаты животного происхождения, в основном не подвергаемые другим технологическим процессам обработки, кроме охлаждения. В настоящее время проблема использования замороженного сырья соответствующим образом не решена. В целом такое сырье рассматривается как менее пригодное для замораживания, так как при вторичном замораживании возможно снижение качества блюд. Вместе с тем в ряде стран    все    шире    применяют замороженное мясо, что обусловлено прогрессом в области хранения, а также усовершенствованием методов замораживания и размораживания. Ввиду подверженности прогорканию не рекомендуется также употреблять слишком жирную свинину и шпик, особенно в посоленном виде.

При производстве замороженных блюд используют картофель и все сорта овощей в вареном виде: белокочанную, цветную и брюссельскую капусту, морковь, шпинат, спаржу, зеленый горошек, фасоль. Для такой переработки пригодны сорта с признанной устойчивостью к замораживанию в сыром виде. Овощи, подвергаемые варке, отличаются после замораживания меньшей сохранностью, чем бланшированные. В связи с этим к ним предъявляют более жесткие требования.

Мировой дефицит пищевых продуктов и непрерывно растущие цены приводят ко все более широкому применению заменителей пищевого сырья. Это проявляется, прежде всего, в разработке заменителей мясного белка, в качестве источника которого используют новые более дешевые продукты (растительное сырье, рыба, молоко, морские водоросли).

В настоящее время наиболее широко применяют препараты белков сои. Технология применения их при производстве замороженных пищевых продуктов проста и состоит в их набухании в течение 20 – 30 мин в 1 %-ном растворе поваренной соли (1 часть обезвоженного белка приблизительно на 2.5 части раствора), тепловой обработке вместе с остальными рецептурными компонентами блюд. Существует возможность окрашивания препаратов (например, карамелью) или ароматизирования посредством насыщения добавлением увлажняющих растворов. При производстве кулинарных изделий ограниченно применяют концентраты и белковые гидролизаты из рыбы и казеината натрия.

В большинстве стран количество белковых добавок, вводимых в продукты, строго ограничено. Следует подчеркнуть, что заменители натурального сырья, применяемые при производстве замороженных продуктов, например в качестве компонентов измельченного мяса, кулинарных изделий или же аналогов мяса, должны отвечать одному из следующих требований: корректировать пли ограничивать нежелательные свойства натуральных продуктов, увеличивать их стойкость при хранении, повышать их пищевую ценность, улучшать их вкусовые свойства и товарный вид.

Технологические проблемы производства замороженных блюд. При применении низких температур возникает ряд специфических проблем, отсутствующих при производстве тех же блюд традиционными методами.

При производстве замороженных блюд необходимо учитывать в основном следующие процессы при замораживании и хранении продуктов в замороженном виде: изменения консистенции продуктов; изменения, обусловленные окислением жиров; расслоение эмульсий, входящих в состав соусов; изменения интенсивности аромата пряностей; потери витамина С в овощах.

Изменения консистенции пищевых продуктов. При установлении параметров тепловой обработки следует учитывать влияние процесса замораживания, а также необходимость вторичного разогрева блюд перед употреблением. В связи с этим продолжительность тепловой обработки блюд, подвергаемых замораживанию, составляет около 70 % номинальной продолжительности кулинарной обработки этих блюд.

В случае сокращения продолжительности термической обработки при производстве замороженных блюд, готовых к употреблению, на 30 % исходят из того, что появляющиеся различия консистенции непосредственно после тепловой обработки в последующем в 20 % компенсируются воздействием низких температур при замораживании и хранении в замороженном виде и в 10 % в результате дополнительного прогрева блюд при размораживании. Аналогичная закономерность наблюдается также для других компонентов замороженных блюд, в частности для овощей.

Продолжительность термической обработки овощей перед замораживанием должна соответствовать установленному эмпирически оптимуму, который в большинстве случаев в 2 раза выше продолжительности бланширования. При корректировке параметров термической обработки стручковых растений следует учитывать способность к набуханию как до замораживания, так и во время размораживания, а также подогрева (менее вязкая консистенция по сравнению с предполагаемой). В табл. 1 приведена оптимальная продолжительность термической обработки некоторых блюд, установленная для автоматических устройств и рекомендуемая в производстве.

Таблица 1 – Оптимальная продолжительность термической обработки блюд на автоматических устройствах непрерывного действия

| Продукт | Продолжительность обработки, мин |  |
| --- | --- | --- |
|  | номинальная | при ускоренном режиме |
| картофель | 18 | 13 |
| цветная капуста | 12 | 9 |
| мучные изделия | 12 | 9 |
| кнедли | 19 | 14 |
| картофель фри | 9 | 5 |
| жареное мясо | 8 | 6 |

Окислительные изменения жиров. Жиры, содержащиеся в замороженных блюдах, предварительно подвергнутых термической обработке, менее подвержены окислительным изменениям, чем жиры продуктов, замороженных в сыром виде. Это обусловлено инактивацией ферментов при термической обработке. Особенно высокой устойчивостью обладает жир замороженных мясных блюд после варки и тушения. Замороженные мясные блюда, запеченные и жареные, значительно меньше устойчивы, особенно при использовании сырья со сравнительно высоким содержанием жира. В большей степени подвержены прогорканию замороженные блюда, содержащие в своем составе жиры, богатые ненасыщенными жирными кислотами. В связи с этим рекомендуется применение твердых жиров вместо растительных масел, сливочного масла и маргарина.

Проведенные исследования показали, что главным фактором, определяющим качество замороженных блюд, является изменение их жирового компонента, происходящее при хранении. Результаты этих исследований указывают па возможность ограничения изменений жиров посредством снижения температуры хранения. Одновременно имеются данные, не подтверждающие существенных различий качества образцов, хранившихся при –18 и –30 °С. Влияние низких температур хранения   на   изменения качества объясняется увеличением растворимости кислорода и интенсификацией окислительных процессов в жировой фракции продукта. На рис. 3 представлено изменение перекисного и тиобарбитурового числа жира, а также результаты балльной оценки вкуса и консистенции замороженной жареной свинины, хранившейся на алюминиевых подложках при –18 °С в течение 3 – 4 месяцев и –29 °С в течение 5 – 7 месяцев.

Установлено, что блюда с соусами при хранении в сравнимых условиях имеют лучшее качество, чем блюда без соусов. Это обусловлено более низком скоростью окислительных процессов, меньшей усушкой, более высокой степенью сохранения ароматических и вкусовых свойств. Соусы широко применяют при производстве различных замороженных блюд. С целью получения соответствующего защитного воздействия твердые части блюд должны быть полностью покрыты соусом.

Проводили эксперименты по увеличению сохраняемости замороженных блюд посредством применения антиокислителей, действие которых основано на связывании образующихся свободных радикалов и разрыве цепных реакций окисления. Их вводят в продукты в виде раствора в этиловом спирте, так как они не растворяются в жирах. Применение антиокислителей разрешено соответствующим законодательством отдельных стран.

Рис. 3 – Изменения перекисного и тиобарбитурового числа, а также балльной оценки вкуса и консистенции при хранении замороженной жареной свинины при –18 и –30 °С

Исследования холодильного института в Магдебурге показали, что содержание   антиокислителей 0.05 % не увеличивает срока хранения блюд. Эффективность применения антиокислителей для блюд с неоднородным составом существенно ниже, чем при их добавлении к чистым жирам. Кроме того, установлено отрицательное влияние антиокислителей на вкус и запах продукта.

Расслоение эмульсионных систем замороженных соусов. В блюдах, подвергаемых варке, последующему замораживанию и длительному хранению, наблюдается расслоение соусов. В настоящее время это является одной из наиболее важных технологических проблем производства замороженных блюд, готовых к употреблению. Соусы, применяемые для жарения, отличаются относительно высокой стабильностью, однако в концентрированных соусах в результате коагуляции наблюдается расслоение эмульсии. Соусы представляют собой эмульсии типа жир в воде, и механизм их расслоения связан с изменением пространственной системы диспергированных частиц жира, происходящим под влиянием увеличения объема водной фазы в процессе замораживания. Фазовое превращение воды в лед обусловливает механическое воздействие, в результате которого образуются частицы с большей поверхностью и снижается стабилизирующее действие эмульгаторов, обладающих эффективным действием до тех пор, пока они не образуют вокруг частиц диспергированного вещества стабильную однородную пленку.

Степень расслоения замороженных соусов зависит от ряда факторов, из которых основную роль играют вещества добавляемые для увеличения вязкости.

Сравнительные исследования замороженных соусов с добавками различных связующих веществ, проведенные Р. Иорданом в США, показали, что соусы, сгущенные в результате добавления пшеничной муки, после размораживания приобретают желеобразную консистенцию с выделением воды, причем на практике весьма трудно получить однородное исходное состояние посредством нагрева и однородного перемешивания.

Применение связующих веществ вместо пшеничной, кукурузной или рисовой муки позволяет получить соусы более стабильные к расслоению. Особенно эффективным оказалось применение смеси пшеничной и рисовой муки в соотношении 1 : 1. Частичная замена пшеничной муки соевой сообщает соусам коричневый оттенок.

Обнадеживающие результаты получены при использовании так называемого воскового крахмала для получения вязких соусов, состоящего в основном из фракции амилопектина, а также модифицированного крахмала, полученного посредством дополнительной химической обработки и последующим отделением воды сушкой и прокаливанием. Крахмал, набухающий в холодном состоянии, обладает более высоким стабилизирующим действием, чем нативный.

Эффект стабилизации обусловлен их коллоидно-химическими свойствами. Связующие вещества при термической обработке подвергаются диспергированию с образованием коллоидных и частично грубодисперсных систем. В условиях низких температур под влиянием межмолекулярных сил они частично приобретают упорядоченное состояние, способствующее ретроградации и синерезису. Степень этих изменений зависит от молекулярной структуры и температуры среды. Прямые цепи, характерные для строения амилазы, обладают большей способностью к ассоциации и к образованию геля, чем разветвленные цепи амилопектина. В связи с этим пригодность отдельных связующих веществ к образованию геля определяется количественным соотношением между двумя содержащимися фракциями крахмала. Способность к гелеобразованию подвергается модификации под косвенным влиянием низких температур на вторичные структурные изменения систем, снижающие способность связывания воды (старение геля, ретроградация). Связующие вещества, устойчивые к замораживанию, не подвержены этим изменениям или же подвержены им в меньшей степени.

Пригодность муки и крахмала для стабилизации замороженных соусов в практических условиях объясняют полным исключением амилозы. Для всех видов крахмала, устойчивых к воздействию низких температур, характерно ограничение роли этой фракции.

Более высокие стабилизирующие свойства модифицированного крахмала, достигнутые в результате дополнительной обработки, обусловлены образованием поперечных ответвлений в молекулярной структуре, которые затрудняют ассоциацию и гелеобразование. Наряду с этим известны также противоположные случаи, например модифицированный кукурузный крахмал в меньшей степени пригоден для замороженных соусов, чем немодифицированный.

Лучшее поведение крахмалов, набухающих при низких температурах по сравнению с их исходными субстратами объясняется тем, что интенсивное набухание при этих условиях связано с переходом в раствор только незначительной части стабилизатора, находящегося в коллоидном состоянии. Эта часть состоит в основном из устойчивой к замораживанию амилопектиновой фракции.

Различия пригодности разных сортов пшеничной муки при изготовлении замороженных соусов связаны с защитной функцией белковых веществ, диспергированных до состояния коллоидного раствора. Эти вещества ограничивают способность фракции амилозы к гелеобразованию.

Все чаще для производства замороженных соусов применяются такие вещества, как желатин, альгинаты (активные вещества морских водорослей), промины (белковые гидролизаты сои) и растительные гидроколлоиды, получаемые из сырья, произрастающего в тропических странах (например, Фримульсион 10). Особенно рекомендуют специальный крахмал: кукурузный, восковой и модифицированный типа 3828, применяемый иногда вместе с крахмалом типа 3408, желатином и гидроколлоидами типа Фримульсион 10 или Фримульсион 50.

Польские исследования (Свидерский и др.) подтвердили пригодность препарата пищевых дрожжей в качестве фактора, стабилизирующего структуру и улучшающего органолептические показатели замороженных соусов. Наилучшее качество соуса после размораживания достигается при добавлении 1.4 – 1.8 % препарата по отношению к массе соуса.

При производстве замороженных соусов предпринимаются попытки получить стабильную систему посредством соответствующей модификации рецептуры и технологии производства.

Снижение рН соуса, например, в результате добавления органических кислот или томатной пасты, вызывает ухудшение консистенции соуса, явно выраженное выделение жира и разделение фаз. Добавление вина вызывает снижение вязкости соусов, однако в целом стабилизирует коллоидную систему, так как этанол обладает свойством снижать поверхностное натяжение на границе раздела фаз и этим самым снижать размер диспергированных частиц. Вместе с тем соусы с добавлением вина быстро приобретают привкус старения и в связи с этим их сохранность ограничивается до 1 месяца.

Гомогенизация почти всегда положительно влияет на увеличение стабильнности эмульсионных систем соусов. Эффективность гомогенизации определяется вязкостью непрерывной фазы, а также отношением поверхности частиц дисперсной фазы к их массе. Гомогенизация соусов перед замораживанием в основном улучшает их консистенцию, однако одновременно снижает их вязкость после размораживания. К отрицательным эффектам гомогенизации следует отнести также ускорение окислительных процессов в липидной фракции соусов и изменение окраски.

В табл. 2 приведены результаты оценки консистенции соусов с различными добавками. Соусы приготовлены и заморожены разными способами.

Влияние параметров тепловой обработки на стабильность соусов после их холодильной обработки в настоящее время однозначно не установлено. Ряд ученых считают, что параметры тепловой обработки не влияют существенно, а другие утверждают, что они являются одним из основных условий стабильности эмульсионных систем замороженных соусов.

Изменения скорости замораживания в пределах от 1 до 5 см/ч, полученные в условиях промышленной практики, не оказывают существенного влияния на стабильность и свойства эмульсионных систем соусов как гомогенизированных, так и не подвергнутых гомогенизации. Скорость замораживания ниже 1 см/ч отрицательно влияет на консистенцию размороженного продукта. Особенно хорошие результаты получены при очень больших скоростях замораживания, а также при замораживании в криогенных газах

Длительное хранение при –18 °С ухудшает свойства замороженных соусов после размораживания в результате неблагоприятных структурных изменений и снижения связующих способностей добавок, содержащихся в них. При понижении температуры хранения значительно замедляется падение стабилизирующих свойств добавок, препятствующих расслоению. Особенно неблагоприятно на стабильность соусов после размораживания влияют колебания температуры при хранении и транспортировке.

Таблица 2 – Оценка консистенции замороженных соусов различного состава, выработанных по различной технологии

| Соус | Замораживание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | медленное |  | быстрое |  | в жидком азоте |  |
|  | неэмульгиро-ванный | эмульгирован-ный | неэмульгиро-ванный | эмульгирован-ный | неэмульгиро-ванный | эмульгирован-ный |
| Основной* | – | + | – | + | + | + |
| Основной + рисовая мука | – | + | – | ++ | + | +++ |
| Основной + соевая мука | – | + | – | + | + | ++ |
| Основной + томатная паста | – | + | – | + | + | ++ |
| Основной + белое вино | + | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ |
| Основной + лимоны | – | – | – | + | + | ++ |

* 40 г пшеничной муки (тип 405) в 1 л. воды.

Примечание. +++ консистенция очень хорошая, как у свежего продукта;

++ консистенция хорошая без выделения жира;

+ консистенция удовлетворительная, ограничение выделения жира;

– консистенция неудовлетворительная, разделение фаз, выделение жира.

Изменение интенсивности аромата приправ. При производстве замороженных блюд плохо сохраняются присущие им вкус и запах. В широко применяемых в настоящее время натуральных пряностях наблюдаются значительные колебания содержания активных веществ.

При хранении в замороженном состоянии пряности изменяются, что обусловливает необходимость корректировки их дозировки. Практически не изменяются хрен, перец, имбирь, корица, гвоздика, каперсы, тмин, поваренная соль, сахар. Небольшое снижение интенсивности аромата наблюдается у майорана, мускатного ореха, красного перца, горчицы, аниса. Более низкие дозы следует вводить при использовании эстрагона, укропа, тимьяна и выше нормы следует дозировать мускатный орех и лавровый лист. Осторожно следует добавлять лук, который после замораживания часто вызывает изменения вкуса.

На снижение или увеличение интенсивности вкуса и запаха отдельных приправ определенное влияние оказывает их вид. В связи с этим рекомендуется опытная закладка па хранение, особенно при производстве новых продуктов. Правильность дозировки пряностей следует всегда оценивать после замораживания продукта.

Ряд преимуществ имеет применение экстрактов пряностей, в которых исключены балластные вещества и сохраняется высокая однородность вкуса и аромата блюд. Экстракты пряностей отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. Для обеспечения соответствующей дозировки в условиях промышленного производства экстракты перемешивают с соответствующим количеством других веществ (например, поваренной солью или уксусной кислотой), причем можно выпускать одно- или многокомпонентные смеси экстрактов.

В ряде стран при производстве замороженных блюд кроме натуральных пряностей или изготавливаемых на их базе экстрактов применяют также вещества, усиливающие вкус блюд, т. е. благоприятно модифицирующие их органолептические свойства, не сообщая им собственных. Вещества, интенсифицирующие вкус, вводят непосредственно перед окончанием тепловой обработки. К наиболее широко применяемым добавкам, улучшающим вкус блюд, относят глютаминат натрия и так называемые 5-нуклеотиды.

В США производство глютамината натрия составляет около 20 тыс. т в год; отсутствуют какие-либо сведения о его вредном влиянии на организм. В связи с этим нет ограничений на его введение в пищевые продукты, хотя имеются сведения о случаях отравлений после потребления продуктов, содержащих глютаминат натрия. Исследованиями федерального института консервирования пищевых продуктов в Карлсруэ (Германия) установлена количественная зависимость между действием глютамината натрия на вкус и величиной рН блюд. При слабощелочной реакции среды степень улучшения вкуса при введении глютамината натрия возрастает. В патентах США рекомендуют применять глютаминат натрия в смеси с мальтолом (3–гидрокси–2–метил–4–пирон), количество которого должно составлять 0.5 – 20 % от общего количества глютамината. Рекомендуемая дозировка мальтола при добавлении к пищевым продуктам – 0.05 – 1.0 %. Эффективность влияния соединений глютамината возрастает также с добавлением 5-нуклеотидов в виде препаратов, состоящих из смеси двухнатриевых солей гуанилата и ионозита. Этот препарат с торговым названием «Риботид» разработан японской фирмой «Такеда» и в последнее время выпускается также другими странами (в частности, фирмой «Мерк», США) в виде белого порошка, легко растворимого в воде, уксусной кислоте и спирте. Этот препарат улучшает вкус блюд, в 50 – 100 раз интенсивнее глютамината, чаще всего в условиях производства применяется в смеси 6 частей «Риботида» и 94 части глютамината натрия.

Потери витамина С в компонентах овощей. Средние потери витамина С в овощных компонентах замороженных блюд во время отдельных фаз переработки и хранения составляют: при тепловой обработке около 33 %, при хранении в замороженном состоянии около 14 %, при размораживании и подогреве 13 %. Потери могут изменяться в широких пределах в зависимости от сорта овощей, исходного содержания витамина С и параметров отдельных процессов (условия тепловой обработки, уровень и стабильность температур храпения, продолжительность размораживания, разогрева и выдержки после размораживания). Общие потери витамина С в овощных компонентах замороженных блюд в основном не отличаются от потерь, имеющих место при кулинарной подготовке свежего сырья.

Микробиологические проблемы. Микробиологическими исследованиями   установлены существенные различия бактериальной обсемененности блюд, причиной которых являются, во-первых, значительные колебания обсемененности исходного сырья и материалов и, во-вторых, различный организационный, технологический и санитарно-гигиенический уровень производства. Вследствие этого, несмотря на ряд предложений в этой области, в настоящее время отсутствуют единые стандарты на бактериальную обсемененность блюд.

Источником относительно высокой бактериальной обсемененности замороженных блюд с овощным гарниром являются в основном компоненты растительного сырья. При тепловом обработке, производимой при кулинарной обработке блюд, погибает основная часть микроорганизмов, в том числе все болезнетворные. Достаточны следующие минимальные параметры для обезвреживания блюд: выдержка в течение 3 мин при температуре внутри продукта 80 °С. Дальнейшее снижение обсемененности происходит во время процесса замораживания.

Если температурный предел от 70 до 20° С считать критическим для выдержки, то опасная температурная зона для блюд, выпускаемых по традиционной технологии, расширяется па время от их изготовления до потребления; при производстве замороженных блюд это время ограничено промежутком от завершения тепловой обработки до охлаждения и от размораживания до разогрева перед употреблением.

Особенно важное значение для сохранения соответствующего санитарно-гигиенического состояния имеет быстрое охлаждение блюд после тепловой обработки, аккуратная расфасовка в возможно стерильных условиях и немедленная отгрузка на замораживание. Этот критический в санитарном отношении этап производства замороженных блюд может быть основным источником вторичного развития микрофлоры.

Обсеменение продукта может произойти также при размораживании. Обсемененность размороженных блюд (в течение 3 ч при 20 °С) может увеличиться в несколько раз по сравнению с исходным уровнем в замороженном состоянии. В связи с этим перед потреблением замороженных блюд рекомендуют довести их внутреннюю температуру до 80° С и выдержать при этой температуре не менее 3 мин.

Более жесткий санитарный и технологический режим необходимо применять при производстве замороженных диетических блюд или же блюд детского питания. Сырье для изготовления этих блюд часто измельчают и гомогенизируют, а в некоторых случаях дополнительно витаминизируют.

Важнейшие ассортиментные группы замороженных блюд. В пределах одной ассортиментной группы, включающей различные блюда, можно выделить супы, однокомпонентные блюда, блюда из мяса птицы, комплексные обеды и десерты.

Замороженные супы. Относительно небольшой выпуск этой продукции зависит не только от технологических предпосылок, по существу, все супы, кроме заправленных яйцом, можно замораживать. Главным фактором, тормозящим выпуск, является неэкономичность такого производства: высокое содержание воды при относительно низкой цене и легкости приготовления супов другим способом. Высокая стоимость замораживания и хранения супов в замороженном состоянии привела к созданию технологии замораживания концентрированных супов. Для этого особенно пригодны супы, отличающиеся нестойким, нежным ароматом, в значительной степени исчезающим при других способах консервирования, например супы из ракообразных.

Производство концентрированных замороженных супов технологически несложно и в основном осуществляется на предприятиях общественного питания с учетом описанных выше режимов тепловой обработки мясных и овощных компонентов.

Для супов с особенно сложным составом и густой консистенцией до замораживания рекомендуется проводить гомогенизацию с целью стабилизации эмульсионной системы.

С целью максимального ограничения потери аромата рекомендуется расфасовывать суп в горячем состоянии без предварительного охлаждения. Производят концентрированные супы типа гуляш, мясной, рыбный и грибной. Особым видом замороженных блюд, подобных супам  на  отварах, являются  «флаки» (наподобие хаши), специфическое блюдо польской кухни, пользующееся большим успехом па польском рынке.

К замороженным супам можно отнести также блюда типа Айнтопф; это концентрированные супы с мясными добавками, например фасолевый, гороховый, картофельный, морковный с порцией говяжьего или свиного мяса.  Этот вид супов весьма популярен в Германии.

Замороженные однокомпонентные блюда. До последнего времени в основном выпускали однокомпонентные блюда (мясные блюда, мясоовощные, из субпродуктов, птицы, рыбные, картофельные, мучные па базе макарон и риса).

Производство замороженных блюд охватывает много операций, относящихся к предварительной и тепловой обработке, которые были охарактеризованы в предыдущих разделах. Следует подчеркнуть, что расфасовывать продукты нужно в горячем состоянии (60 – 70 °С) либо после быстрого охлаждения до температуры 5 – 10 °С.

Ассортимент замороженных мясных блюд охватывает большую часть блюд жареных, запеченных и тушеных из говядины, телятины, реже из свинины и баранины. В пего входят как блюда, пользующиеся большим международным спросом, так и блюда национальной кухни. Это необходимо для обеспечения широкого круга потребителей достаточно разнообразным меню.

К широко известным однокомпонентным замороженным мясным блюдам, производимым в большинстве стран, относятся запеченное мясо, рагу, паприкаш, котлеты, шницели, бифштексы, которые производят из разных сортов мяса и с различными вкусовыми оттенками.

В зависимости от предполагаемого направления сбыта продукт можно выпускать в совершенно различной форме. Блюда одно- или двухпорционные укладывают на алюминиевые подложки или в полиэтиленовые мешки и предназначают главным образом индивидуальным потребителям, а также для некоторых типов баров, ресторанов и столовых, в которых быстро обслуживают население. Многопорционные блюда, содержащие по 10 – 20 порций в одной упаковке (обычно в полиэтиленовом пакете), предназначены для снабжения открытых и закрытых предприятий общественного питания. Обычно их подают вместе с приготовленными на том же предприятии гарниром и салатами

Довольно популярны во всем мире однокомпонентные овощно-мясные блюда, включающие различного типа смеси овощей и мяса, как плов, рагу из овощей и мяса, а также некоторые виды овощей, фаршированные мясным фаршем (голубцы и фаршированный перец). В то же время замороженные блюда из субпродуктов не пользуются большим спросом, и их производство имеет в основном местный характер.

Замороженные блюда из мяса птицы производят как в виде однокомпонентных, так и в качестве составной части в многокомпонентных комплексных обедах. Для популярных блюд используют более дешевые тушки цыплят, для более изысканных – индюшек; тушки водоплавающей птицы употребляют в меньшей степени. Выход основных кулинарных частей тушек в среднем составляет (в %): для цыплят – 62, для кур – 61, индюшек – 55, гусей – 51, уток – 49. Потери при разделке колеблются в пределах 2 –4 %. Мясо из остальных частей тушек используют для производства фрикаделек. Мясо – кусочки, крылышки и ножки – замораживают в пакетах в виде супового набора.

Длительность хранения частей замороженной тушки после предварительной тепловой обработки при –18 °С – не более 6 месяцев.

Ассортимент замороженных рыбных блюд относительно широк: рыба жареная в соусе, панированные изделия па основе рыбных фаршей и паштетов, разных форм и размеров в виде фрикаделек, биточков, пластинок, паштетиков, палочек, пирожков и т.д.

Основным замороженным продуктом, производимым из картофеля, является картофель фри. Другие виды картофельных блюд производят из картофеля и муки. Это различного вида клецки, кнедли, пирожки. Некоторые из них начиняют сливами, клубникой пли фаршами, в основном мясными, из субпродуктов, рыбными,   овощными  или  их смесью.

Производство замороженных картофельных и мучных продуктов во многих странах мира осуществлено в широком промышленном масштабе и связано с традициями национальной кухни разных народов. Особенно широко это распространено в странах СНГ в виде пельменей. Значительное количество замороженных мучных и картофельных продуктов производят также в Германии. Наиболее популярным на рынке Германии видом замороженных блюд из картофеля и муки являются клецки, сырьем для которых служат отходы с линии производства картофеля фри. Из этих отходов после предварительного выпаривания и перемешивания с добавками вырабатывают тесто. После формовки клецек на машине их замораживают.

В процесс производства замороженных дрожжевых клецек необходимо предусмотреть условия, при которых может происходить ферментация дрожжей. Предварительная ферментация производится сразу же после выработки теста, а после формовки клецек процесс брожения продолжается. Дрожжевые клецки варят на пару, после чего быстро охлаждают и замораживают.

В последнее время широким спросом стали пользоваться замороженные блюда из макарон, которые в соединении с различными видами соусов отличаются привлекательным видом и более высокими вкусовыми свойствами в сравнении с продуктами, приготовленными обычными способами из сушеного теста. В США блюда такого рода составляют 15 % всего производства готовых блюд.

Среди замороженных блюд значительное место занимают блюда из риса: рис с курицей, тушеной мелкими кусочками, или рис и бефстроганов, рис в соусе с креветками, мясным фаршем, кусками рыбы, рис с фруктовым пюре и мусами на десерт.

Замороженные комплексные обеды. Это соединение основного однокомпонентного блюда с соответствующим питательным гарниром – двухкомпонентный набор, и овощной салат – трехкомпопентный состав. В качестве гарниров используют соленый картофель, картофель фри, картофельное пюре, различного вида клецки и другие продукты из картофельного теста и муки: крокеты, картофельные пирожки, пироги, рис, каши, макароны и т.п.

Овощные салаты состоят из овощей или их смеси, обычно в измельченном состоянии, часто в виде пюре, например из горошка, шпината с вкусовыми приправами. Салаты приготовлены до состояния, требующего только разогрева. Иногда они заправлены жиром, соусом, яйцом или бульоном.

В последнее время в качестве закусок применяют различные составы сырых овощных салатов. Допустимый период хранения замороженных салатов из моркови, квашеной капусты, селеров при –18 °С составляет 3 месяца, при –30 °С – 6 месяцев, а для салата из селеров –3 месяца.

Компоненты блюд подготавливают отдельно, а затем их соединяют. При этом можно выделить две основные формы упаковки, которые поставляют на рынок: в виде одной многоячеистой упаковки (обычно это соответственно сформированный лоток, в котором все компоненты разделены отдельными перегородками), в виде отдельных упаковок, содержащих  разные компоненты.

В последнее время наблюдается тенденция к употреблению преимущественно второго вида упаковки, обеспечивающей, безусловно, большие возможности приспосабливания замороженных продуктов к индивидуальным вкусам и привычкам потребителей и исключающей неизбежное взаимное проникновение запахов компонентов во время подогрева блюд перед употреблением.

Замороженные комплексные обеды предназначены, прежде всего, для индивидуальных потребителей и содержат соответствующие порции отдельных компонентой.

Замороженные десерты. Термин «замороженный десерт» определяют широкую номенклатуру сладких продуктов, являющихся составной частью замороженных комплексных обедов или отдельных блюд. В состав этой ассортиментной группы входят среди прочих мороженое, мороженые торты, фруктовые «снежки», желе, муссы, фрукты с кремом, йогурт с фруктами, компоты, торты с фруктами.

Мороженое. Самым крупным производителем мороженого является США, в Европе – Швеция, Дания, Голландия, Англия и Германия.

Основным сырьем для производства большинства видов мороженого (90 %) является молоко и его производные. В некоторых странах, например в Швеции, производство мороженого базируется в основном на растительных жирах. С экономической точки зрения совершенно очевидно, что более выгодно в качестве источника молочного жира использовать сливочное масло, более стойкое при хранении. Из сливочного масла с помощью современных эмульгаторов можно получать стабильные эмульсии.

Оптимальное содержание жира в смеси мороженого, которое определяет сопротивляемость таянию и высокие вкусовые качества, составляет 10 – 12 %; наблюдается тенденция к снижению содержания жира до 8 %. Содержание сахара в разных сортах молочного мороженого 10 – 18 %, а во фруктовом мороженом на основе воды 10 – 32 %. Во избежание кристаллизации сахарозы ее частично (до 25 %) заменяют моносахаридами, обычно глюкозой, в виде так называемых крахмальных сиропов. В состав смеси мороженого входят также эмульгаторы главным образом моно- и диглицериды жирных кислот в количестве 0.1 – 0.3 %, а в последнее время используют также гидрофильные эмульгаторы на основе полиоксиэтиленовых эфиров сорбитовой кислоты и стабилизаторы: желатин, альгипаты, пектины, фрукты, крахмал в количестве 0.2 – 0.5 %. В последнее время используют также синтетические стабилизаторы на  основе производных метилцеллюлозы.

На современных предприятиях по производству мороженого предварительное приготовление смеси включает полностью автоматизированную дозировку компонентов продукта по массе или объему. Смешивание производится двуступенчато и состоит из предварительного процесса короткого перемешивания с помощью механических устройств и длительного тщательного перемешивания, во время которого компоненты смеси полностью растворяются или диспергируют.

Смесь пастеризуют очень быстро в теплообменных плиточных аппаратах. Параметры процесса: температура 75 – 80 °С, продолжительность 15 – 40 с.

Целью гомогенизации является уменьшение размеров частиц жира до величины менее 2 мкм, при которых достигается высокая стабильность эмульсии. Более эффективно применение двукратной гомогенизации. При использовании современных гомогенизаторов достигается высокий санитарно-гигиенический уровень, и процесс ведут с предварительно пастеризованной смесью.

Смесь охлаждают в усовершенствованных пластинчатых теплообменниках; смесь окончательно охлаждают в трубчатых охладителях, учитывая увеличившуюся вязкость. Замена желатина растительными стабилизаторами позволяет сократить длительность созревания смеси до 2 ч.

Процесс замораживания проводится двуступенчато: вначале предварительное замораживание до пластичного состояния на фризерах и окончательное домораживание в туннельных или плиточных морозильных аппаратах.

В настоящее время применяют почти исключительно фризеры непрерывного действия производительностью до 2000 л/ч. Для аэрации смеси применяют насосы соответствующей конструкции пли специальные воздушные компрессоры, оснащенные автоматической системой измерения и регулирования степени аэрации. В японских, английских, американских патентах предусмотрена замена воздуха в смеси углекислым газом в газообразном, жидком или твердом состоянии, а затем замораживание смеси без взбивания. Полный отказ от обычных методов замораживания представлен в швейцарском патенте № 390663 и в английском патенте № 1171024. Смесь при 20 °С в соответствующем устройстве распыляется в воздухе температурой –36 °С, а затем замороженный продукт, похожий па снег, прессуют в блоки. Однако в связи с большим расходом энергии этот метод нельзя считать экономичным.

В области дозировки или формовки пластичной массы мороженого непосредственно после ее замораживания существует много современных технических решений. Разрешена проблема одновременного дозирования в пластичную массу таких добавок, как фрукты, орехи и т.д. Дозирование производят непосредственно после выхода массы из фризера, а также после компоновки составов из нескольких компонентов рецептуры накладыванием, погружением или шприцеванием. Американские данные подчеркивают положительный эффект непрерывного добавления замороженных плодов: лучшее сохранение структуры, исключение опасности дестабилизации белковой фракции в кислой среде.

Для индивидуальной упаковки применяют различные типы стаканчиков и, кроме того, все более широкое применение находят пакеты из полиэтилена.

Целью процесса домораживания является быстрое вымораживание водной фазы, оставшейся в смеси после выхода из фризера (обычно около 40 %). Для домораживания используют обычно проходные туннели с температурой –40 °С и скоростью потока воздуха 2 – 6 м/с, продолжительность процесса – до 1 ч. Для замораживания мороженого в упаковке прямоугольной формы используют также контактные морозильные аппараты (–45 °С), обеспечивающие замораживание продукта в течение небольшого промежутка времени. Предпринимаются попытки домораживания методом погружения в жидкий азот.

Качество конечного продукта зависит от физических и химических изменений отдельных компонентов, входящих в состав смеси.

Основным показателем качества мороженого является его структура, зависящая от использования соответствующих стабилизаторов смеси, быстрого замораживания и домораживания, достаточно низкой и стабильной температуры хранения.

В условиях длительного хранения в мороженом помимо рекристаллизационных изменений структуры могут наблюдаться заметные органолептические изменения вкуса и запаха, вызванные главным образом процессом окисления. Исследования мороженого «Калипсо» польского производства показали возможность сохранения его без изменения вкусовых и физико-химических характеристик в течение 6 месяцев.

В странах СНГ и США мороженое является продуктом широкого потребления в течение всего года; его производят в большом количестве. Ассортимент весьма обширен, характеризуется большим разнообразием вкуса, запаха и цвета. Американская промышленность предлагает 240 наименований мороженого, среди которых многие виды обогащены различными добавками (кондитерскими изделиями, сладостями, желе). В странах СНГ производят около 50 наименований мороженого. Основную их часть составляет десертное мороженое-пломбир и сливочное – около 75 %, молочное мороженое – около 20 % и фруктовое – около 5 %.

В некоторых странах производят специальные сорта мороженого для диабетиков. По стандартам Германии, содержание d-глюкозы, инвертированного сахара, дисахаридов, крахмала и продуктов его распада в таком мороженом должно быть снижено не менее чем на 50 % по отношению к обычному мороженому. В то же время допускается добавление фруктозы, сорбита, ксилита и синтетических сладких веществ.

В практике многих стран наблюдается заметная тенденция роста объемов реализации мороженого в зимнее время года. Это свидетельствует о том, что широкие массы потребителей в настоящее время не рассматривают мороженое как продукт сезонного потребления.

Замороженные фруктовые пенки. В исследовательском институте консервной промышленности в г. Пловдив (Болгария) разработан и запатентован (патент № 1142) способ и промышленная технология производства замороженных фруктовых пенок. Линия производства ненок приведена на рис. 4. В качестве сырья используют фрукты соответствующей степени зрелости, полноценные, без дисквалифицирующих дефектов по качеству, с определенными отклонениями в размерах. Плоды с косточками предварительно бланшируют или подвергают воздействию пара и удаляют косточки. Все сорта фруктов измельчают при помощи системы, состоящей из трех устройств с диаметром отверстий соответственно 1.2; 0.8 и 0.4 мм при частоте вращения 700 – 800 мин-1. В измельченную массу добавляют предусмотренные рецептурой компоненты: сахар, органические кислоты, пенообразователи.

Рис. 4 – Технологическая линия производства замороженных пенок:

1 – контрольный транспортер; 2 – моечная машина; 3 – наклонный подъемник;

4 – шнековое устройство для термической обработки; 5 – устройство для измельчения и удаления косточек; 6 – накопительный резервуар; 7 – насос; 8 – машина тонкого измельчения (растирания); 9 – емкость для перемешивания; 10 – охладитель; 11 – фрезер; 12 – машина для дозировки пенок в стаканчики; 13 – транспортер;

14 – туннель для замораживания

Оптимальные величины объемной массы и стойкости пенок получаются при добавке 0.25 % моноглицеридов стеариновой кислоты в виде 5%-ной водной эмульсии или 1.5 – 2 % куриного белка.

Для большинства исследованных сортов плодов и ягод (сливы, персики, абрикосы, малина) пенки стабильны и не требуют применения стабилизаторов; только для клубники необходимо добавлять 0.3 % низкоэтерифицированного пектина, чтобы ограничить тенденцию к расслоению эмульсии. Добавление пектинов с высокой степенью этерификации, а также желатина и агара менее целесообразно. Наилучший стабилизирующий эффект получают, применяя препарат Фримульсион 10.

После тщательного перемешивания массу охлаждают до температуры около      35 °С и вспенивают. Этот процесс должен обеспечить получение соответствующих физико-химических и органолептических свойств продукта. Объемная масса вспененной смеси зависит от общего содержания сухих веществ, вида и количества добавляемых пенообразователей и длительности процесса. Опытным путем установлено, что наименьшая объемная масса получается при содержании сухих веществ от 30 до 35 %.

Оптимальная продолжительность вспенивания определяется опытным путем и должна составлять 10 – 15 мин. Увеличение длительности механического перемешивания не влияет на дальнейшее увеличение объема массы, а в некоторых случаях вызывает даже обратный эффект. Обнаружено, что при прочих равных условиях степень дисперсии частичек фруктового пюре практически не влияет на прирост объема и поэтому необязательна гомогенизация массы перед вспениванием. Добавление лимонной или винной кислоты в количестве 0.3 – 0.5 % не влияет на формирование пены.

При применении фризера процесс вспенивания может быть непрерывным. Продолжительность вспенивания зависит от конструкции аппаратов. При использовании устройства для взбивания пены с циклом перемешивания 10 – 15 мин процесс вспенивания будет периодическим. Объемная масса смеси после вспенивания зависит от сорта фруктов и колеблется от 450 до 600 кг/м3. После вспенивания масса как можно быстрее должна быть расфасована дозаторами в индивидуальную упаковку и быстро заморожена.

Правильно замороженная фруктовая пена содержит около 40 % воздуха в виде очень мелких пузырьков, характеризуется однородной структурой и высокими органолептическими свойствами. Стойкость продукта в пределах температур хранения     –20  –22 °С составляет 5 – 6 месяцев.

Замороженные сладкие торты. Широко распространено производство замороженных сладких тортов, представляющих собой соответствующие смеси на основе фруктовых и молочных компонентов или на их взаимной комбинации. Среди прочих популярны замороженные торты вишневые, клубничные, творожные, творожно-клубничные, апельсиновые, сливочно-ванильные и ореховые. Торты реализуют целиком или же в виде отдельных частей, упакованных и эстетичную и гигиеничную упаковку.

В США выпускают замороженные десерты, которые являются комбинацией мороженого с фруктами мороженого с пирожным или торта с фруктами. Наиболее распространены изделия типа пай, состоящие обычно из теста и соответствующего наполнителя. Кроме того в промышленном масштабе вырабатывают замороженные взбитые сливки, кремы, пудинги и т. д.

Для производства замороженных взбитых сливок используют пастеризованные сливки; после добавления сахара, стабилизаторов и ароматических добавок их взбивают при 4 – 5 °С. Затем упаковывают в полиэтиленовые пакеты и быстро замораживают. Можно также замораживать свежие пастеризованные сливки с содержанием жира 32 %. В этом случае сахар добавляют до замораживания. После размораживания их можно взбивать. Вместе с ростом содержания жира в сливках увеличивается подверженность их качественным изменениям, главным образом происходит ухудшение структуры в результате расслоения эмульсии. Эти изменения в значительной степени можно ограничить, применяя большие скорости замораживания и низкие температуры хранения в замороженном состоянии.

На канадском рынке появился новый замороженный десерт – фаршированные яблоки. Плоды моют, удаляют семенное гнездо, затем обрабатывают в ванне для предотвращения потемнений после бланширования в течение 10 мин при 85 °С. Середину плодов наполняют фруктовой начинкой, заливают сиропом или медом с концентрированным яблочным соком и немедленно замораживают. Такие яблоки перед употреблением нужно разморозить и запечь.

Замороженные струдели производят из слоеного теста и начиняют фруктами – яблоками, вишнями, черникой, клубникой и добавляют деликатесные добавки. Перед употреблением их выпекают при 200 – 220 °С в течение 40 мин.

В Англии вырабатывают замороженные десерты из смеси, близкой к составу мороженого с добавлением йогурта и целых фруктов. Производство таких десертов организовано на линиях мороженого. В качестве упаковки используют стаканчики. На базе смеси мороженого выпускают замороженные пудинги. После охлаждения в смесь добавляют модифицированный кукурузный крахмал, вкусовые добавки и сахар, затем смесь варят около 15 мин при 85 °С и взбивают. После снижения температуры смеси до      30 °С ее замораживают.

В СССР были разработаны рецептуры замороженных десертов, создаваемых на базе фруктовых пюре с добавлением сахарного сиропа. В Болгарии популярны слабо подслащенные желе из различных фруктов с добавлением пектинов, а также замороженный йогурт с фруктами.

Американская фирма «Бристол-Мейерс Ко» запатентовала состав смеси для покрытия мороженых десертов, состоящий из стабильной пены, содержащей до 55 % компонентов, включающих жиры, эфиры, стабилизирующие гидрофильные коллоиды. Характерной чертой этой смеси является низкая энергетическая способность.

В Польше в Центральной холодильной лаборатории в Лодзи разработаны рецептуры и технологические инструкции для производства следующих десертов: замороженных пирожных типа пая, йогуртового крема с клубничным пюре и с черной смородиной, яблок и груш во французском креме, сливового и клубничного мусса, а также фруктового мусса с добавлением манной каши.